|  | HB7-A02 |
| --- | --- |

Deutsch

Für die Montage dieses Bausatzes, bitte die folgenden – nicht im Bausatz enthaltenen Werkzeuge – bereit halten: Inbus-Schraubendreher SW 1,5, Pinzette, Spitzzange, Inbusschlüssel SW 2,5, Torx-Schraubendreher 8.

Dem Bausatz beigefügt sind bei Kits: 1 Spritzchen Keramik-Paste, 1 Spritzchen Aeroshell Fluid 12 Öl.

Montage

1 – Das Kugellager (2) in den Lagerbock (1), außen bündig eindrücken

2 – Den Verdrängerkolbendeckel (8) in den Verdrängerkolben (7) einpressen.

3 – Gewinde der Verdrängerkolbenachse dann in den Verdrängerkolben eindrehen. Am Ende vorsichtig mit einer Zange bis auf Anschlag festziehen. Dabei die Zange am Verdrängerkolbenende (M3) ansetzen.)

4 – Den montierten Verdrängerkolben in den Kühlzylinder (13) einführen. Wird der letztere senkrecht gehalten, muss der Verdrängerkolben von selbst hinein gleiten – er darf nicht klemmen!

5 – Den Heizzylinder (9) aufsetzen und mit Schrauben (10) befestigen.

6 – Verbindungsrohr (3) nach Zeichnung in den Arbeitszylinder (15) einpressen, durch den Lagerbock (1) einführen, das andere Ende des Verbindungsrohrs in den Kühlzylinder(13) einpressen. Liegen beide Zylinder an, dann werden sie mit einer Schraube (16) angezogen.

7 – Den Arbeitskolben (14) mit Pleuel (12) und Passstift (11) verbinden. Beim 1.Probelauf OHNE Schmiermittel, danach: eine minimale Menge Keramik-Paste auf den Zeigefinger auftragen. Die Paste mit dem Daumen verreiben, so dass sie kaum noch sichtbar ist. Jetzt eine hauchdünne Schicht der Ceramic-Paste auf den Arbeitskolben (14) auftragen, dann den Kolben in den Arbeitszylinder (15) einführen und hin und her bewegen – er darf weder kratzen noch klemmen! Keinesfalls darf Öl in den Arbeitszylinder (15) gelangen! Ein kleines Tröpfchen Öl (Spritze beigefügt) auf die Verdrängerkolbenachse (6) geben nach dem 1.Probelauf.

8 – Die 3 Gummifüße (24) nach Zeichnung unten auf den Buche-Sockel kleben.

9 – Die beiden Senkschrauben (23) von unten durch den Buche-Sockel einführen. Oben die Abstandshülsen (22) auf beide Schrauben aufstecken, dann den vormontierten Lagerbock (1) aufsetzen und die Senkschrauben vorsichtig anziehen.

10 – Die Radachse (4) ganz durch die Kugellager (2) führen, so dass sie auf beiden Seiten gleich viel übersteht.

11 – Die Madenschrauben (26) senkrecht auf den Innenseiten beider Schwungräder (17) einschrauben.

12 – Die Schwungräder (17) auf die Radachse (4) schieben. Die Radachse (4) darf nicht überstehen.

13 – Beide Schwungräder (17) so ausrichten, dass die beiden Madenschrauben (26) in einer Flucht stehen (nach oben). Jetzt die Madenschrauben (26) festziehen. Kleines Spiel lassen

14 – Die Pleuel (12) mit den schwarzen Plastikbüchsen (19) und Schrauben (18) sehr leicht – mit einem Drehmoment von 3 cNm –anziehen (beidseitig).

15 – Das Typschild aufkleben (selbstklebend, Folie abziehen).

English

To assemble this kit, you need the following tools and supplies,

which are not included in this kit: Hex screwdriver No. 1.5; tweezers; pointed pliers; hex key No. 2.5, Torx screwdrivers No. 8.

Included are in kits: 1 x Ceramic-Paste, 1 x Aeroshell Fluid No. 12 Oil.

Assembly

1 – push the bearings (2) into bearing block (1). The outer surfaces must be flush.

2 – Press piston cover (8) into displacer piston (7).

3 – then screw the assembly onto displacer shaft (6). Tighten carefully using a pair of pliers at the threaded end of displacer piston (7).

4 – Fit the assembled displacer piston into cooling cylinder (13).If the latter is held in a vertical position, the displacer piston must glide in by itself and must not bind.

5 – Fit heating cylinder (9) and secure it with hex socket screws (10).

6 – Press sleeve (3) into power cylinder (15) according to the sketch. Guide sleeve (3) through bearing block (1), then press it into cooling cylinder (13). Once both cylinders are fitted, secure them with hex socket screw (16).

7 – Using a dowel pin (11), connect power piston (14) with connecting rod (12). After first trial running apply a minimal amount of Ceramic Paste to your index finger and rub it against your thumb. Now apply an extremely thin coat of this paste to power piston (14). Insert piston (14) into power cylinder (15) and slide it back and forth – it must move without scratching or binding! Make sure that no oil is allowed to come in contact with power cylinder (15) (after first trial running only 1 drop).

8 – Glue 3 rubber feet (24) to the underside of base (25). See sketch.

9 – Guide 2 screws (23) through base (25) from below. Fit spacer sleeves (22) onto the projecting ends of screws (23), then mount bearing block (1). Carefully tighten screws (23).

10 – Guide wheel shaft (4) through ball bearings (2) so that it projects by equal amounts on either side.

11 – Turn grub screws (26) into the inside hubs of flywheels (17).

12 – Fit flywheels (17) onto wheel shaft (4). The wheel shaft must not extend beyond the wheel hubs.

13 – Adjust flywheels (17) so that the grub screws (26) of both wheels are in alignment with one another. Tighten grub screws (26).

14 – Attach connecting rods (12) using black bushings (19) and Torx screws (18). Tighten both screws with a torque of 3 cNm.

15 – Apply the type label (self-adhesive, remove protective foil).

Francais

L’assemblage de cette boîte de construction nécessite les outils

suivants (ne sont pas contenus dans la boîte): Tournevis pour vis à tête creuse SW 1,5, pincette, pince pointue, clé six-pans mâles SW 2,5, vis Torx 8.

Outils et matériel auxiliaire contenus dans la boîte pour kits: 1 pâte céramique (avec seringue), 1 huile Aeroshell Fluid 12 (avec seringue).

Assemblage

1 – Insérer correctement le roulement à billes (2) dans le support de palier (1).

2 – Enfoncer le couvercle du piston d’éviction (8) dans le piston d’éviction (7).

3 – puis le filet de l’axe du piston d’éviction (6) visser dans le piston d’éviction. Visser jusqu’à la buté en plaçant la pince à l’extrémité du piston d’éviction (M3).

4 – Insérer le piston d’éviction assemblé dans le cylindre de refroidissement (13). Maintenir ce dernier d’aplomb pour que le piston d’éviction entre par soi-même – il ne doit pas coincer !

5 – Poser le cylindre de chauffe (9) et sécuriser avec les vis (10).

6 – nsérer le manchon (3) selon dessin dans le cylindre de travail (15), une des extrémités dans le support de palier (1) et l’autre dans le cylindre de refroidissement(13). Après avoir posé les deux cylindres sécuriser avec des vis (16).

7 – Assembler le piston de travail (14) avec la bielle (12) et la tige (11). D’apres premier courant:Mettre une fine couche de pâte céramique sur le piston de travail (14), puis insérer le piston dans le cylindre de travail (15) et le balancer pour qu’il ne coince pas ! Attention, le cylindre de travail ne doit jamais entrer en contact avec de l’huile (15) ! Mettre une goutte d’huile (seringue incluse) sur l’axe du piston d’éviction (6) D’apres premier courant.

8 – Coller les 3 pieds en caoutchouc (24) (voir dessin) sur le socle en hêtre.

9 – nsérer les deux vis (23) depuis le bas dans le socle. Poser les manchons de distance (22) sur les deux vis, puis placer le support de palier (1) et visser soigneusement les vis.

10 – Insérer l’axe de roue (4) dans le roulement à billes (2).

11 – Visser les goujons (26) sur les faces interne des deux volants (17).

12 – Glisser les volants (17) sur l’axe de roue (4). L’axe de roue (4) ne doit pas excéder.

13 – Maintenir les deux volants (17), les goujons (26) doivent être

vers le haut. Serrer les goujons (26).

14 – Visser légèrement la bielle (12) avec les coussinets noirs (19)

et les vis (18).

15 – Coller la plaque d’identification (autocollant, enlever le transparent).

Den Motor in Betrieb nehmen

Achtung: Der Motor darf nur unter ständiger Aufsicht von Personen

über 18 Jahren betrieben werden. Leicht entzündliche Gegenstände dürfen sich nicht in der näheren Umgebung des Vorführorts befinden. Berühren sie den Motor nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann. Vorsicht im Umgang mit Brennspiritus. Niemals offene Flaschen mit Spiritus stehen lassen.

Unsachgemäße Handhabung des Stirlingmotors kann zu Bränden führen! Es gelten die gesetzlichen Vorschriften für offenes Feuer!

Betriebsanweisung

1 – Den Motor an einem zugfreien Ort aufstellen.

2 – Die Alu-Brennerdose(20) mit Deckel entnehmen und mit 94%-igem Spiritus auffüllen. Der Docht sollte nicht mehr als 7 mm überstehen. Vorsicht: Der Spiritus kann den Lack beschädigen. Die Spiritusflasche umgehend verschließen und wegräumen.

3 – Den Docht anzünden.

4 – Ca. 30 Sekunden warten.

5 – Die Räder mit Schwung andrehen, bis Motor von selbst läuft.

• Den Motor niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.

• Die Flamme immer klein halten, da der Motor sonst überhitzt.

• Wenn die Brennerdose ganz rechts steht, läuft der Motor langsam.

• Drehen Sie ein Rad um 180°, dann ändert sich die Drehrichtung.

WARTUNG

Nach einer Stunde Laufzeit Kolben und Zylinder reinigen gemäß Support website

http://www.en.boehm-stirling.com/support.html

Pflege

Der Motor sollte staubfrei gelagert werden. Schon kleinste Verschmutzungen können den Motor zum Stillstand bringen. Die Passungen liegen im H7 Bereich. Alle mechanischen, beweglichen Teile müssen leichtgängig sein, sonst läuft der Motor nicht! Vorsicht beim Zerlegen – viele Teile haben Wandstärken von weniger als 0,25 mm.

Was tun, wenn der Motor nicht läuft?

- Die Leichtgängigkeit aller mechanischen Komponenten prüfen.

- Sind die schwarzen Büchsen zu fest angezogen?

- Ist zuviel Paste aufgetragen worden?

- • Ist Öl auf den Arbeitskolben (17) gelangt? (nach längerer Standzeit möglich)bitte trocknen sie den Kolben mit Tuch ab ebenso den Zylinder innen.

- Bei technischen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:

E-mail: 	info@stirling-technik.de

Internet: 	www.boehm-stirling.com

Das Arbeitsprinzip des Stirling Motors

Der Brenner erhitzt die Luft, die sich in einem geschlossenen Kreislauf befindet. Bedingt durch die Wärmeausdehnung, werden der Arbeitskolben und die Schwungräder in Bewegung gehalten. Während sich der Arbeitskolben in Richtung Räder bewegt, wird der Verdrängerkolben vom Kühlrippenteil in den Heizzylinder geschoben. Da der Verdränger keine Abdichtung besitzt, wird die heiße Luft an seiner Außenwand vorbei in dem durch Kühlrippen gekühlten Zylinderteil bewegt. Da hier die Temperatur um ca. 300 °C niedriger ist (Volumenverringerung), sorgt die abgekühlte Luft für ein Vakuum, das den Arbeitskolben wieder ansaugt und die Schwungräder in Bewegung hält. Durch die Drehbewegung wird der Verdrängerkolben wieder in das Kühlrippenteil gezogen, wodurch die in diesem Raum abgekühlte Luft rasch in den Heizzylinder vorströmt. Sie heizt sich erneut auf, dehnt sich aus und leistet wieder Arbeit.

Starting the Engine

Caution: The engine must be operated by or under the supervision of persons over 18 years of age.

Flammable objects must be kept from the vicinity of the engine. Do not touch the engine since this could lead to serious burns or injuries. Take great care when handling alcoholic spirits. Never leave spirits bottles open.

Inappropriate handling of the Stirling engine may cause fires! The legal regulations for open  fires apply!

Instructions for Use

1 – Set up the engine in a draft-free area.

2 – Fill burner cup (20) to its lower mark with alcoholic spirits (94 %). The wick should not protrude from the lid by more than approx. 7mm.

Caution: Alcoholic spirits may damage paints and lacquers. Close

the spirits bottle tightly and store it in a secure place.

3 – Light the wick.

4 – Wait for approx. 30 seconds.

5 – Spin the flywheels with force until the engine begins to run on its own.

• Never leave the engine running without supervision!

• Keep the flame low to avoid overheating the engine.

• With the burner positioned over to the far right, the engine will

run slowly.

• Change the engine’s direction of rotation by loosening a flywheel

and turning it by 180 °. Re-tighten the flywheel.

Care

The engine should be protected from dust. All fits are highly accurate

so that even minute particles can cause the engine to stop.

All mechanical, moving parts must move freely and have sufficient

play or the engine will not run!

Caution during dismantling: Many parts have a wall thickness of

less 0.25 mm.

Maintenance:

After one Hour running time clean piston and Cylinder

Read SUPPORT instruction website

http://www.en.boehm-stirling.com/support.html

What if the engine will not start up?

• Check all mechanical components for free play.

• Have black bushings (19) been tightened too much?

• Has too much Ceramic Paste been applied?

• Has oil been kept away from power cylinder (15)? (After a long downtime)

For technical advice, please contact:

E-mail: 	info@stirling-technik.de

Internet: 	www.boehm-stirling.com

The Working Principles of a Stirling Engine

The burner heats the air, which is contained in a closed system. Due to the expansion of the hot air, the piston and the flywheels are put in motion. While the power piston (14) moves toward the flywheels (17), the displacer piston (7) is pushed from the finned cooling cylinder (13) into the heating cylinder (9). Since the displacer piston (7) does not have a seal, the hot air moves past it into the finned cooling cylinder (13). Here, the temperature is approx. 300 ° Centigrade lower (volume reduction), the cooled air causes a vacuum, which pulls in the power piston (14) and keeps the flywheels (17) rotating. This rotary motion causes the displacer piston (7) to be drawn back into the finned cooling cylinder (13), the cooled air rushes into the heating cylinder (9). The air heats up again, expands and again provides power.

Mise en marche du moteur

Attention : Ne jamais laisser un enfant à proximité d’un moteur sans la surveillance d’un adulte.

Ne jamais laisser des objets inflammables à proximité du moteur.

Ne jamais toucher le moteur, risque de brûlures.

Prudence avec l’alcool à brûler ! Ne jamais laisser une bouteille d’alcool à brûler ouverte.

Toute manipulation non adéquate d’un moteur Stirling peut provoquer un incendie ! Les réglementations légales pour le feu ouvert s'appliquent

Mode d’emploi

1 – Placer le moteur dans un endroit protégé (éviter les courants d’air).

2 – Verser l’alcool à brûler 94 % dans le brûleur noir à couvercle.

La mèche ne doit pas dépasser de plus de 7 mm. Attention : L’alcool peut endommager le vernis. Ranger immédiatement la bouteille d’alcool à brûler en veillant qu’elle soit bien fermée.

3 – Allumer la mèche.

4 – Attendre env. 30 secondes.

5 – Tourner les roues jusqu’à ce que le moteur fonctionne.

• Ne jamais laisser allumer le moteur sans surveillance.

• Maintenir la flamme à petit feu sinon le moteur surchauffe.

• Si le brûleur est entièrement à droite, le moteur fonctionne lentement.

• En tournant la roue de 180°, le sens de la rotation change.

Entretien

Tenir le moteur à l’abri de la poussière. Attention, déjà une minuscule poussière peut entraîner l’arrêt du moteur ! Les goupilles se situent autour de H7. Toutes les pièces mécaniques mobiles doivent rester mobiles sinon le moteur ne fonctionne plus !

Attention, de nombreuses pièces ont des parois très fines (≤0,25 mm), les manipuler avec précaution !

Maintenance:

After one Hour running time clean piston and Cylinder

Read SUPPORT instruction website

http://www.en.boehm-stirling.com/support.html

Que faire lorsque le moteur ne fonctionne plus ?

• Vérifier le fonctionnement de toutes les pièces mécaniques.

• Vérifier que les bagues noires ne sont pas trop serrées.

• Vérifier la quantité de pâte céramique.

• Y-a-t-il de l’huile dans le cylindre de travail ? ( après d‘un arrêt longtemps)

Pour tout renseignement,

ou contactez 	E-mail: 	info@stirling-technik.de

Internet: 	www.boehm-stirling.com

Principe de fonctionnement du moteur Stirling

Le brûleur réchauffe l’air qui se trouve dans un circuit fermé. La dilatation thermique active le piston de travail et les volants. Pendant que le piston de travail se déplace en direction des roues, le piston d’éviction est dirigé par l’ailette de refroidissement vers le cylindre de chauffe. Vu que l’éviction n’a pas de joints, l’air chaud est déplacé à travers la paroi extérieure dans le cylindre refroidi par les ailettes de refroidissement. La température était inférieure de 300 °C (réduction du volume), l’air refroidi provoque un vacuum qui amorce à nouveau le piston de travail et maintien les volants en mouvement. Le mouvement de rotation entraîne à nouveau le piston d’éviction dans l’ailette de refroidissement et, de conséquence, l’air refroidi dans cet espace se dissipe rapidement dans le cylindre de chauffe. L’air se réchauffe à nouveau, se dilate, puis reproduit du travail.