|  | Stirling-Motor HB9-AS2 |
| --- | --- |

Werkzeuge und Hilfsmittel

Für die Montage dieses Bausatzes sollten sie die folgenden – nicht

im Bausatz enthaltenen – Werkzeuge bereit halten: Inbus-Schraubendreher SW 1,5, Pinzette, Spitzzange, Inbusschlüssel SW 2,5, Torx 8, 10, 20, Gabelschlüssel SW 5,5 und SW 7.

Beigefügt sind bei Kits: 1 Spritzchen Ceramic-Paste, 1 Spritzchen Öl Aeroshell Fluid 12, 1 Spritzchen Kugellager-Sekundenkleber Super Glue.

Montage

1 – Jeweils 2 Kugellager(2) von Hand in die 2 Kipphebel (1)eindrücken.

Zwei außen entfettete Kugellager (2) bündig in die oberen Bohrungen Ø 9 mm der Seitenteile (11+12)einkleben.(30 min.Aushärtung)

2 – Die Kipphebelachse (3) in den Kipphebel (1) einführen und an den Armen der Seitenteile (11 +12) mit Senkschrauben (4) sehr fest anschrauben.

3 – Zwei Sechskantbolzen (5) mit Torx-Senkschraube (7) auf dem Seitenteil (11) befestigen. Die Gewindebohrungen genau nach unten ausrichten.

4 – Den Sechskantbolzen (6) auf Seitenteil (11) mit Torx-Senkschraube (4) unterhalb der Lagerbohrungen (Ø 9 mm) befestigen.

5 – Den Verdrängerkolbendeckel (19) in den Verdrängerkolben (18) einpressen, dann Super Glue-Kleber auf das Verdrängerachsengewinde geben(17) + Verdrängerachse in Verdrängerkolben sehr schnell bis zum Anschlag einschrauben. Evtl.Überlaufenden Kleber bitte sorgfältig mit einem Tuch entfernen.

6 – Den montierten Verdrängerkolben in den Kühlzylinder (21) einführen. Wird der Zylinder senkrecht gehalten, muss der Verdrängerkolben von selbst hinein fallen – er darf nicht klemmen.

7 – Den Heizzylinder (22) mittig auf den Kühlzylinder (21) setzen und mit den Schrauben (23) M3x8 befestigen.

8 – Das Alu-Verbindungsrohr (9) in die Bohrung Ø 3,35 mm des Kühlzylinders (21) – abgefräste Fläche – einpressen.

9 – Den montierten Kühlzylinder (21 + 17) mit Pleuel (16) und Passstift (20) verbinden (eindrücken).

10 – Den montierten Kühlzylinder (21) mit Abstandsbolzen (8) und Seitenteil (11) verschrauben, so dass das Seitenteil zwischen dem außen befestigten Kühlzylinder und dem nach innen gerichteten Bolzen liegt.

11 – Das Seitenteil (12) mit zwei Torx-Senkschrauben (7) und einer Torx-Senkschraube (4) mit dem vormontierten Seitenteil (11) verschrauben.

12 – Den Arbeitszylinder (24) auf das vormontierte, überstehende Verbindungsrohr (9) stecken und andrücken, bis es an dem Seitenteil (12) anliegt, dann mit Inbusschraube (25) anziehen.

13 – Auf der unteren Seite des Buchesockels (32) 3 Gummifüße (31)nach Zeichnung aufkleben.

14 – Den vormontierten Motor mit zwei Torx-Senkschrauben (33) und Beilagscheiben (34) auf dem Buchesockel (32) befestigen. Der Heizzylinder (22) muss über der Ausfräsung stehen.

15 – Die Radachse mit Antriebsrad (10) ohne Druck auf das Lager schieben.

16 – Die Schwungräder (28) mit Madenschrauben (28) auf der Innenseite senkrecht einschrauben.

17 – Die Schwungräder (27) bündig mit der Stirnseite der Radachse aufstecken. Keinesfalls die Räder gegen die Lager drücken, da sonst die Lager klemmen. Wenn die Räder außen bündig mit der Radachse sind, dann jeweils die Madenschrauben (28) festziehen. Beide Madenschrauben (28) müssen in einer Flucht stehen. Die Schwungräder drehen – sie müssen leicht laufen und dürfen nicht sofort wieder stehen bleiben!

18 – Den Arbeitskolben (26) mit Pleuel (16) und Passstift (20) verbinden.beim ersten Probelauf OHNE Schmiermittel, danach: eine minimale Menge weißer Ceramic-Paste zwischen Daumen und Zeigefinger verreiben, bis fast keine Paste mehr zu sehen ist. Jetzt eine hauchdünne Schicht auf den Arbeitskolben (26) auftragen. Den Kolben nun in den Arbeitszylinder (24) einführen und vor und zurück bewegen. Er darf nicht kratzen oder klemmen! Keinesfalls darf Öl in den Arbeitszylinder (24) gelangen! Auf die Verdrängerachse (17) ein kleines Tröpfchen Öl aufbringen (Nach 1.Probelauf).

19 – Das lange Pleuel (15) –am Schwungrad (27) – und der schwarzen Plastikbüchse (14) mit einer Schraube (13) sehr leicht (mit 3 cNm) anziehen, sonst bremst oder blockiert sie(14).

20 – Die andere Seite des Pleuels (15) oben an den Kipphebeln (1) befestigen, wie zuvor beschrieben.

21 – Das Pleuel (16) jeweils links und rechts mit schwarzer Plastikbüchse (14) und Schraube (13) sehr leicht (mit 3 cNm) anziehen.

22 – Das Typenschild aufkleben (selbstklebend, Folie abziehen.)

Den Motor in Betrieb nehmen

Bitte unbedingt den Motor nach 1 Brennerfüllung kalt werden lassen.

Achtung: Der Motor darf nur unter ständiger Aufsicht von Personen über 18 Jahren betrieben werden.

Leichtentzündliche Gegenstände dürfen sich nicht in der näheren Umgebung des Vorführortes befinden. Berühren sie den Motor nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Vorsicht im Umgang mit Brennspiritus. Niemals offene Flaschen mit Spiritus stehen lassen.

Unsachgemäße Handhabung mit dem Stirlingmotor kann zu

Bränden führen! Es gelten die gesetzlichen Vorschriften für offenes Feuer!

Betriebsanweisung

1 – Den Motor an einem zugfreien Ort aufstellen.

2 – Die Alu-Brennerdose mit Deckel entnehmen und mit 94%-igem Spiritus bis zur unteren Markierung auffüllen. Der Docht sollte nicht mehr als 3 mm überstehen.

Vorsicht: Der Spiritus kann den Lack beschädigen. Die Spiritusflasche umgehend verschließen und wegräumen.

3 – Den Docht anzünden.

4 – Ca.30 Sekunden warten.

5 – Die Räder mit Schwung andrehen, bis Motor von selbst läuft.

• Den Motor niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.

• Die Flamme immer klein halten, da der Motor sonst überhitzt.

• Steht die Brennerdose ganz rechts, läuft der Motor langsam.

• Drehen sie ein Rad um 180°, dann ändert sich die Drehrichtung.

• Mit dem schwarzen Antriebsrad können sie Zubehör antreiben.

WARTUNG:

Nach einer Stunde Laufzeit bitte Kolben und Zylinderreinigung

Anweisung finden sie hier auf der SUPPORT Website

http://www.boehm-stirling.com/support.html

Pflege

Der Motor sollte staubfrei gelagert werden. Schon kleinste Verschmutzungen

können den Motor zum Stillstand bringen. Die Passungen

liegen im H7 Bereich. Alle mechanischen, beweglichen Teile

müssen leichtgängig sein, sonst läuft der Motor nicht!

Vorsicht beim Zerlegen – viele Teile haben Wandstärken von weniger als 0,25 mm.

Was tun, wenn Motor nicht läuft?

-Die Leichtgängigkeit aller mechanischen Komponenten prüfen.

-Sind die schwarzen Büchsen zu fest angezogen?

-Ist zu viel Paste aufgetragen worden?

• Ist Öl auf den Arbeitskolben (26) gelangt? (nach längerer Standzeit möglich)bitte trocknen sie den Kolben mit Tuch ab ebenso den Zylinder innen.

Bei technischen Fragen nehmen sie bitte Kontakt auf mit

E-mail: 	info@stirling-technik.de

Internet: 	www.boehm-stirling.com

Das Arbeitsprinzip des Stirling Motors

Der Brenner erhitzt die Luft, die sich in einem geschlossenen Kreislauf befindet. Bedingt durch die Wärmeausdehnung, werden der Arbeitskolben und die Schwungräder in Bewegung gehalten.

Während sich der Arbeitskolben in Richtung Räder bewegt, wird

der Verdrängerkolben vom Kühlrippenteil in den Heizzylinder

geschoben. Da der Verdränger keine Abdichtung besitzt, wird die

heiße Luft an seiner Außenwand vorbei in dem durch Kühlrippen

gekühlten Zylinderteil bewegt. Da hier die Temperatur um ca.

300 °C niedriger ist (Volumenverringerung), sorgt die abgekühlte

Luft für ein Vakuum, das den Arbeitskolben wieder ansaugt und die Schwungräder in Bewegung hält. Durch die Drehbewegung wird der Verdrängerkolben wieder in das Kühlrippenteil gezogen, wodurch die in diesem Raum abgekühlte Luft rasch in den Heizzylinder vorströmt. Sie heizt sich erneut auf, dehnt sich aus und leistet wieder Arbeit.