|  | Stirling-Motor HB10 |
| --- | --- |

Werkzeuge und Hilfsmittel

Für die Montage dieses Bausatzes sollten sie die folgenden – nicht

im Bausatz enthaltenen – Werkzeuge bereithalten:

Inbus-Schraubendreher SW 1,5, Pinzette, parallele Spitzzange, Inbus-Schlüssel SW 2,5, Torx 8, 10, 20, Gabelschlüssel SW 5,5, SW 7 und Uhu-Kleber.

Beigefügt sind: 1 Spritzchen Keramik-Paste, 1 Spritzchen Öl Aeroshell Fluid 12, 1 Spritzchen Kugellager-Kleber Super Glue

Montage

1 – Jeweils 2 Lager von Hand in den Kipphebel (1) eindrücken.

2 – Die Kipphebelachse (4) in den Kipphebel (1) einführen und an den Armen der Seitenteile (12+13) mit Senkschrauben (5) festschrauben.

3 – Zwei Sechskantbolzen (6) mit Torx-Senkschraube (8) auf dem Seitenteil (12) befestigen. Die Gewindebohrungen genau nach unten ausrichten.

4 – Den Sechskantbolzen (7) auf Seitenteil (12) mit Torx-Senkschraube (5) unterhalb der Lagerbohrungen (Ø 9 mm) befestigen.

5 – Den Verdrängerkolbendeckel (20) in den Verdrängerkolben (19) einpressen, dann Super Glue auf die Verdrängerachse (18) auftragen und bis auf Anschlag einschrauben. Überlaufenden Kleber bitte sorgfältig mit einem Tuch entfernen.

6 – Den montierten Verdrängerkolben in den Kühlzylinder (22) einführen. Wird der Zylinder senkrecht gehalten, muss der Verdrängerkolben von selbst hineinfallen – er darf nicht klemmen.

7 – Den Heizzylinder (23) mittig auf den Kühlzylinder (22) setzen und mit den Schrauben (24) M3x8 befestigen.

8 – Das Alu-Verbindungsrohr (10) - in die Bohrung Ø 3,35 mm des Kühlzylinders (22) – abgefräste Fläche – einpressen. Vorher auf freien Durchgang prüfen (keine Späne z.B.).

9 – Den montierten Kühlzylinder (22+18) mit Pleuel (17) und Passstift (21) verbinden (eindrücken). Hierbei die Montagehilfe (40) anwenden

10 – Den montierten Kühlzylinder (22) mit Torx-Senkschraube (5) und Seitenteil (12) fest verschrauben.

11 – Das Seitenteil (13) mit zwei Torx-Senkschrauben (8) und einer Torx-Senkschraube (5) mit dem vormontierten Seitenteil (12) verschrauben.

12 – Den Arbeitszylinder (25) auf das vormontierte, herausstehende Verbindungsrohr (10) aufstecken und andrücken bis es an dem Seitenteil (13) anliegt, dann mit Torxschraube (26) anziehen.

13 – Auf der unteren Seite des Buche Sockels (33) 3 Gummifüße nach Zeichnung aufkleben.

14 – Den vormontierten Motor mit zwei Torx-Senkschrauben (34) und Beilagscheiben (35) auf dem Buche Sockel (33) befestigen. Der Heizzylinder (23) muss über der Ausfräsung stehen.

15 – Zwei Kugellager (2) bündig in die oberen Bohrungen Ø 9 mm der Seitenteile einkleben.

16 – Die Radachse mit Antriebsrad (11) ohne Druck auf das Lager schieben.

17 – Die Schwungräder (28) mit Madenschrauben (29) auf der Innenseite senkrecht einschrauben.

18 – Die Schwungräder (28) bündig mit der Stirnseite der Radachse aufstecken. Keinesfalls die Räder gegen die Lager drücken, zwischen Lager und Schwungrad kleines Spiel lassen, da sonst die Lager klemmen. Wenn die Räder außen bündig mit der Radachse sind, dann jeweils die Madenschrauben (29) festziehen. Beide Madenschrauben (29) müssen in einer Flucht stehen. Die Schwungräder drehen – sie müssen leicht laufen und dürfen nicht sofort wieder stehen bleiben!

19 – Arbeitskolben (27) mit Pleuel (9) und Passstift (21) verbinden. (40) wieder als Hilfe verwenden.

Beim ersten Probelauf OHNE Schmiermittel, danach

eine minimale Menge weiße Keramik-Paste zwischen Daumen und Zeigefinger verreiben, bis fast keine Paste mehr zu sehen ist. Jetzt eine hauchdünne Schicht auf den Arbeitskolben (27) auftragen. Den Kolben nun in den Arbeitszylinder (25) einführen und vor und zurück bewegen. Er darf nicht Kratzen und nicht klemmen! Keinesfalls darf Öl in den Arbeitszylinder (25) gelangen! Auf die Verdrängerachse (18) ein kleines Tröpfchen Öl, max ø 1 mm aufbringen.

20 – Den langen Pleuel (16) – am Schwungrad (28) – und der Messinbüchse (15) mit einer Schraube (14) leicht anziehen.

21 – Die andere Seite des Pleuels (16) oben an den Kipphebeln (1)

befestigen, wie zuvor beschrieben.

22 – Den Pleuel (17) jeweils links und rechts mit Messingbüchse (15) und Schraube (14) leicht anziehen.

23 – Das Typschild aufkleben (selbstklebend, Folie abziehen.)

Den Motor in Betrieb nehmen

Achtung: Der Motor darf nur unter ständiger Aufsicht von Personen ab 18 Jahren betrieben werden.

Leichtentzündliche Gegenstände dürfen sich nicht in der näheren Umgebung des Vorführortes befinden. Berühren sie den Motor nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Vorsicht im Umgang mit Brennspiritus. Niemals offene Flaschen mit Spiritus stehen lassen.

Unsachgemäße Handhabung mit dem Stirlingmotor kann zu Bränden führen. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften für offenes Feuer.

Betriebsanweisung

Der Motor darf nur 10 Min. am Stück laufen, danach 20 Min. abkühlen, sonst Kühlzylinder-Fresser-Gefahr (19+22)

1 – Den Motor an einem zugfreien Ort aufstellen.

2 – Die Alu-Brennerdose mit Deckel entnehmen und mit 94%-igem farblosen Spiritus bis zur unteren Markierung auffüllen. Wichtig: Niemals Teelichter oder Paraffin haltige Lampenöle verwenden. Schwarzer Ruß ist ein Zeichen für ein falsches Brennmittel. Der buschig gedrückte Docht sollte nicht mehr als 3 mm überstehen.

Vorsicht: Der Spiritus kann den Lack beschädigen. Die Spiritusflasche umgehend verschließen und wegräumen.

3 – Den Docht anzünden.

4 – Ca. 30 Sekunden warten.

5 – Die Räder mit Schwung andrehen, bis Motor von selbst läuft.

● Den Motor niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.

● Die Flamme immer klein halten, da der Motor sonst überhitzt.

● Steht die Brennerdose ganz rechts, läuft der Motor langsam.

● Drehen sie ein Rad um 180°, dann ändert sich die Drehrichtung.

● Mit dem schwarzen Antriebsrad können Sie Zubehör antreiben.

Wartung

Nach einer Stunde Gesamtlaufzeit bitte Kolben und Zylinder reinigen. Es bildet sich zu entfernender Abriebstaub.

Anweisung finden Sie hier auf der Support Website

http://www.boehm-stirling.com/support.html

Pflege

Der Motor sollte staubfrei gelagert werden. Schon kleinste Verschmutzungen können den Motor zum Stillstand bringen. Die Passungen liegen im H7 Bereich. Alle mechanischen, beweglichen Teile müssen leichtgängig sein, sonst läuft der Motor nicht!

Vorsicht beim Zerlegen – viele Teile haben Wandstärken von weniger als 0,25 mm.

Was tun, wenn der Motor nicht läuft?

● Die Leichtgängigkeit aller mechanischen Komponenten prüfen.

● Ist zu viel Paste aufgetragen worden?

● ist Öl auf den Arbeitskolben (27) gelangt? (nach längerer Standzeit möglich) bitte trocknen sie den Kolben mit einem Tuch ab, ebenso den Zylinder innen.

Bei technischen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt auf:

E-Mail: info@stirling-technik.de Internet: www.boehm-stirling.com

Das Arbeitsprinzip des Stirling Motors

Der Brenner erhitzt die Luft, die sich in einem geschlossenen Kreislauf befindet. Bedingt durch die Wärmeausdehnung, werden der Arbeitskolben und die Schwungräder in Bewegung gehalten. Während sich der Arbeitskolben in Richtung Räder bewegt, wird der Verdrängerkolben vom Kühlrippenteil in den Heizzylinder geschoben. Da der Verdränger keine Abdichtung besitzt, wird die heiße Luft an seiner Außenwand vorbei in dem durch Kühlrippen gekühlten Zylinderteil bewegt. Da hier die Temperatur um ca. 300 °C niedriger ist (Volumenverringerung), sorgt die abgekühlte Luft für ein Vakuum, das den Arbeitskolben wieder ansaugt und die Schwungräder in Bewegung hält. Durch die Drehbewegung wird der Verdrängerkolben wieder in das Kühlrippenteil gezogen, wodurch die in diesem Raum abgekühlte Luft rasch in den Heizzylinder vorströmt. Sie heizt sich erneut auf, dehnt sich aus und leistet wieder Arbeit