|  | Stirling-Motor HB28 |
| --- | --- |

Werkzeuge und Hilfsmittel

Für die Montage dieses Bausatzes sollten sie die folgenden- nicht

im Bausatz enthaltenen- Werkzeuge bereithalten:

Inbus-Schraubendreher SW1,5; Pinzette; parallele Spitzzange; Inbus-Schlüssel SW2,5; Torx-Schraubendreher 8, 10, 20 und Uhu-Kleber. Dem Bausatz beigefügt sind: 1 Spritzchen Keramik-Paste,

1 Spritzchen Öl, 1 Tube Kugellagerkleber SUPER GLUE.

Montage

1- In den Kipphebel (1) jeweils ein Lager (2) von beiden Seiten vorsichtig von Hand eindrücken.

2- Jeweils ein Lager (3) in die Seitenteile (9+10) - bündig mit der Außenseite (angesenkte Seite) - mit Kugellagerkleber einkleben (nur wenig Kleber ringsum in die Bohrung des Seitenteils geben).

3- Den Verdrängerkolbendeckel (20) in den Verdrängerkolben (19) einpressen, dann – mit etwas Uhu-Kleber auf dem Gewinde – bis zum Anschlag auf die Verdrängerachse (18) schrauben. Überlaufenden Kleber sorgfältig mit einem Tuch entfernen.

4- Den montierten Verdrängerkolben (19/20) in den Kühlzylinder 4er-Block (22) einführen. Wird der Zylinder senkrecht gehalten, muss der Verdrängerkolben von selbst hineinfallen – er darf nicht klemmen.

5- Den Heizzylinder (23) mittig auf den Kühlzylinder 4er-Block (22) setzen und mit den Schrauben (24) befestigen.

6- Auf der Innenseite des hinteren Seitenteils (10), die Kurbelwelle (13) mit der längeren Achse in das Lager einführen.

7- Den Kühlzylinder 4er-Block (22) auf dem hinteren Seitenteil (1) Innenseite ausrichten und mit 2 Torx-Senkschrauben (29) festschrauben.

8- Den kürzeren Pleuel (21) der Kurbelwelle (13) mittels Passstift (16) mit der Verdrängerachse (18) des Kühlzylinders 4er-Block (22) verbinden. Hierbei die Montagehilfe anwenden (39)

Vorsicht: Die Gleitfläche der Achse nicht beschädigen!

9- Die Kipphebelachse (14) mit Torx-Senkschrauben (29) an die Innenseite des hinteren Seitenteils (10) schrauben.

10- Den Kipphebel mit Alubüchse (1) – mit dem Aluteil in Richtung voderes Seitenteil (9) – aufschieben.

11- Den Sechskantbolzen (4) mit Torx-Senkschraube (8) auf dem hinteren Seitenteil (10) befestigen (die Gewinde des Sechskantbolzens (4) müssen genau senkrecht nach unten ausgerichtet sein).

12- Das vordere Seitenteil (9) gleichzeitig auf Kurbelwelle (13), Kipphebelachse (14) und Sechskantbolzen (4) setzen und mit den Torx-Senkschrauben (8+29) festziehen. Der soweit montierte Motor darf, wenn er auf einer ebenen Fläche steht, nicht kippeln (kein Versatz der Seitenteile zueinander).

13- Den langen Pleuel (27) der Kurbelwelle (13) mit Kipphebel (1) befestigen. Die Büchse (11) von hinten in den Pleuel (27) schieben und von vorne die Schraube (6) einschrauben. Nur leicht anziehen.

14- Den kurzen Pleuel (15) und den Arbeitskolben (17) mit Passstift (16) verbinden. (39) wieder als Hilfe verwenden.

Vorsicht: Die Wandstärke des Kolbens (17) ist sehr gering, daher keine Zange verwenden – eine Bohrung geht meist leichter als die andere!

15- beim ersten Probelauf Ohne Schmiermittel, danach eine Minimal-Menge weiße Keramik-Paste zwischen Daumen und Zeigefinger verreiben, bis fast keine Paste mehr zu sehen ist. Jetzt mit dem Zeigefinger einen hauchdünnen Auftrag auf den Arbeitskolben (17) geben. Den Kolben (17) in den Kühlzylinder 4er-Block (22) einführen und vor und zurück bewegen. Der Kolben (17) darf nicht kratzen oder klemmen! Keinesfalls darf Öl auf den Arbeitskolben (17) gelangen! Aus der beigefügten Spritze (nur im Kit) ein kleines Tröpfchen Öl, max. ø 1 mm auf die Verdrängerachse (18) geben.

16- Den soeben montierten Pleuel (15) mit Kipphebel (1) befestigen. Eine Büchse (11) von hinten in den Pleuel (15) schieben und von vorne eine Schraube (6) einschrauben. Nur leicht anziehen.

17- Die beiden Madenschrauben (26) senkrecht in die beiden Räder (25) schrauben.

18- Ein Schwungrad (25) so auf das vordere Seitenteil (9) stecken, dass es mit der Achse der Kurbelwelle (13) außen bündig ist. Die Madenschraube (26) leicht anziehen.

19- Das zweite Schwungrad (25) so auf die andere Seite der Kurbelwelle (13) stecken, dass es mit 0,2 mm seitlichem Spiel am Lager anliegt. Die Madenschraube (26) wieder leicht festziehen.

20- Das schwarze Antriebsrad (30) aufstecken.

21- Auf der Unterseite des Buchesockels (12), drei Gummifüße (31) aufkleben (zwei entlang der hinteren Kante in die äußeren Ecken, den dritten mittig entlang der vorderen Kante).

22- Den Motor mit den Senkschrauben (5) und Beilagscheiben (7) auf den Buchesockel (12) schrauben.

23- Den Deckel des Spiritusbrenners (28) mit etwas Kraft abziehen, den Docht einführen, dann den Deckel wieder aufsetzen.

24- Das Typenschild aufkleben (selbstklebend, Folie abziehen).

25- BITTE BEACHTEN: Ein leichter Schlag der Schwungräder (25) ist normal und bei dieser Konstruktion unvermeidlich (ist nicht Bestandteil der Garantie).

26- Die Madenschrauben der Kurbelwelle (13) niemals lösen! Die Kurbelwelle kann nur mit speziellen Vorrichtungen des Herstellers ausgerichtet werden!

Den Motor in Betrieb nehmen

Achtung: Der Motor darf nur unter ständiger Aufsicht von Personen ab 18 Jahren betrieben werden.

Leichtentzündliche Gegenstände dürfen sich nicht in der näheren Umgebung des Vorführortes befinden. Berühren sie den Motor nicht, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Vorsicht im Umgang mit Brennspiritus. Niemals offene Flaschen mit Spiritus stehen lassen.

Unsachgemäße Handhabung mit dem Stirlingmotor kann zu Bränden führen. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften für offenes Feuer!

Die Spiritusflasche immer verschließen und wegräumen. Ethanol kann zu schweren Augenreizungen führen (bei Unfall, Augen mit Wasser ausspülen). Spiritusbrenner nach jedem Gebrauch auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Den Spiritusbrenner bis maximal zur unteren Ringfüllhöhe auffüllen, sonst besteht die Gefahr, dass Spiritus aus dem Brenner ausläuft. Bei Zündung kann es dann zu einer Stichflamme kommen. Spiritus kann den Lack beschädigen

Betriebsanweisung

Der Motor darf nur 10 Min. am Stück laufen, danach 20 Min. abkühlen, sonst Kolben-Fresser-Gefahr.

Unsere Motoren sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

1 – Den Motor an einem zugfreien Ort aufstellen.

2 – Den Spiritusbrenner entnehmen und mit 94%-igem farblosen Spiritus bis zur unteren Markierung auffüllen. Wichtig: Niemals Teelichter oder Paraffin haltige Lampenöle verwenden. Schwarzer Ruß ist ein Zeichen für ein falsches Brennmittel.

VORSICHT: Spiritus kann den Lack beschädigen.

3 – Den Docht anzünden.

4 – Ca. 30 Sekunden vorheizen.

5 – Das Schwungrad mit Schwung andrehen, bis Motor von selbst läuft.

● Den Motor niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.

● Steht die Brennerdose ganz rechts, läuft der Motor langsam.

● Mit dem schwarzen Antriebsrad kann Zubehör angetrieben werden.

Pflege

Der Motor sollte staubfrei gelagert werden. Schon kleinste Verschmutzungen können den Motor zum Stillstand bringen. Die Passungen liegen im H7 Bereich. Alle mechanischen, beweglichen Teile müssen leichtgängig sein, sonst läuft der Motor nicht! Vorsicht beim Zerlegen – viele Teile haben Wandstärken von weniger als 0,25 mm.

Wartung

Nach einer Stunde Gesamtlaufzeit bitte Kolben und Zylinder reinigen. Es bildet sich zu entfernender Abriebstaub.

Anweisung finden Sie hier auf der Support Website

http://www.boehm-stirling.com/support.html

Was tun, wenn der Motor nicht läuft?

● Die Leichtgängigkeit aller mechanischen Komponenten prüfen.

● Ist zu viel Paste aufgetragen worden?

● Ist Öl auf den Arbeitskolben gelangt? (nach längerer Standzeit möglich) bitte trocknen Sie den Kolben mit einem Tuch ab, ebenso den Zylinder innen.

Bei technischen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt auf:

E-Mail: info@stirling-technik.de Internet: www.boehm-stirling.com