|  | Vakuum-Motor Flammenfresser HB 22 Vacuum Engine Flame eater HB22 Bestell-Nr./order No. 430-112-4 |
| --- | --- |

Werkzeuge und Hilfsmittel

Für die Montage dieses Bausatzes sollten sie die folgenden – nicht im Bausatz enthaltenen – Werkzeuge bereit halten: Inbus-Schraubendreher SW 1,5, Spitzzange, Inbusschlüssel SW 2,5, Torx 8-, 10- und 20-Schraubendreher, Gabelschlüssel

SW 5,5.Beigefügt ist 1 Spritzchen Böhm Spezialöl.

Montage

1 – Jeweils 2 Lager (4) von Hand in die Lagerblock (37) drücken.

2 – Zwei Sechskantbolzen (3) am Seitenteil hinten (2) im oberen Bereich mit Senkschraube (28) befestigen.

3 – Zwei Sechskantbolzen (10) mit Senkschraube (28) auf dem Seitenteil hinten (2) im unteren Bereich nur leicht befestigen. Die Gewindebohrungen genau nach unten ausrichten.

4 – Lagerblock (37) mit der Seite (langer Absatz) in das Seitenteil hinten (2) bis auf Anschlag (Radseite) einstecken.

5 – Jetzt Seitenteil vorne (1) auf die Lagerblock (37) bis auf Anschlag stecken. Die 4 Senkschrauben (M4 x 6 mm) (28) einschrauben und festziehen (die unteren Schrauben nur leicht).

6 – Die Sechskantbolzen 15 mm (10) zwischen Brennersockel (27) setzen, um sie dann mit den Senkschrauben (28) zu befestigen. Auf der Seite mit der geschlossenen Öse (links), Einstellschraube (26) mit etwas Kraft eindrücken, bis sie eingeklipst ist. Zur Probe, jetzt den Brennertank in die linke Öse einführen und auf der rechten Seite in das »U« einlegen. Der Brennertank lässt sich jetzt mit Hilfe der Einstellschraube (26) neigen! Die vormontierten Seitenteile und den Brennersockel nun mit den Schrauben (36) und den Unterlegscheiben (32) von unten durch das Buchenbrettchen (31) montieren. Es empfiehlt sich, die bereits leicht angezogenen, unteren Senkschrauben zu lösen, um hier auf die vertikale Ausrichtung der Sechskantbolzengewinde zu achten. Nachdem die Seitenteile auf das Brett geschraubt sind, können die seitlichen Senkschrauben (28) wieder festgezogen werden.

7 – Die Radachse (5) durch die Lagerblock (37) schieben – die Zentrierung von außen mit 2,5 mm Abstand muss auf der Kolbenseite, Seitenteil vorne (1), herausstehen. Jetzt auf beiden Seiten je eine Passscheibe (19) bis zum Lager schieben. Von der Kolbenseite, Seitenteil vorne (1), den Kolbennocken auf die Radachse stecken und mit einer Madenschraube (7) in der Zentrierung der Achse befestigen.

8 – Von der anderen Seite, das Schwungrad (23) auf die Radachse schieben und ebenfalls mit einer Madenschraube (7) von oben durch das Schwungrad in die Zentrierung der Radachse befestigen. Das Rad muss jetzt beim Andrehen leicht und lang nachlaufen!

9 – Das Kolbenpleuel (13) in die Nut des Kolbenanschlussstücks schieben und den Passstift (11) durch das Kolbenanschlussstück drücken. Das Pleuel sollte jetzt leichtgängig im Anschlussstück pendeln! Das Kolbenanschlussstück (14) auf die innere Grundstirnfläche des Kolbens legen und von außen stirnseitig durch das Loch des Kolbens am Anschlussstück (14) mit Schraube (16) befestigen.

VORSICHT: Der Kolben ist empfindlich! Keinesfalls den Kolben einspannen, da er sonst zerstört werden könnte!

10 – Den Zylinder (24) innen mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Je ein Kugellager (35) auf der Vorderseite (Flammenseite) und auf der hinteren Seite (gleiche Flucht) bis auf Anschlag eindrücken. Mit der beigefügten Ölspritze, eine geringste Menge Öl (1 Tröpfchen) mit sauberen Fingern auf den Kolbenumfang auftragen.

Den Kolben vorsichtig und langsam in den Zylinder einführen. Er darf nicht kratzen (sonst Vorgang wiederholen). Danach den Zylinder (einschl. des bereits innen liegenden Kolbens) in die Aussparung der vormontierten Seitenteile bis auf Anschlag einschieben. Jetzt den Zylinder (24) mit zwei Schrauben (29) von hinten und einer Schraube (30) von vorne (Seitenteil) befestigen.

11 – Die gewölbte Seite des Kolbenpleuels ist die Außensichtseite. Jetzt die schwarze Kunststoffbüchse (9) von HINTEN in das Pleuel stecken. Von vorne die Schraube M2.5 x 4 (8) durch das Pleuel und durch die Kunststoffbüchse in den Messingkolbennocken schieben und nur ganz leicht (3 cNm) festziehen. Jetzt das Schwungrad mit dem bereits montierten Kolben andrehen.

12 – Nun den Flammennocken (21) an der Kippnockenachse (20) mit Hilfe der Madenschraube (7) genau in der Zentrierung der Kippnockenachse befestigen (2,5 mm von der Stirnkante der Achse). Eine Passscheibe (19) auf die Achse bis zum Flammennocken schieben. Auf den Ventilteller (22) eine Passscheibe (19) schieben. Zusammen mit der Scheibe, den Ventilteller von der Achsseite (hinten) in das oberste Loch des Flammennockens schieben.

Tools and Supplies

For the assembly of this kit, the following tools and supplies are

needed, but not included: Hex screwdriver Size 1.5; pointed pliers; hex key Size SW 2.5; TORX 8, 10 and 20 screwdrivers; open-end wrench Size 5.5. A syringe with Böhm Special Oil is included.

Assembly

1 – Fit 2 ball bearings (4) each into bearing block (37).

2 – Fasten 2 hex studs (3) to the upper rear side (2) using countersunk screws (28).

3 – Fasten 2 hex studs (10) to lower rear side (29) using countersunk screws (28). Bring the threaded holes into vertical alignment.

4 – Fit bearing block (37) with its side (longer shoulder) all the way into rear side (2).

5 – Now push front side (1) onto bearing block (37) all the way. Screw in 4 countersunk screws (M4 x 6 mm) (28) and tighten them (lower screws lightly).

6 –  Please note that the 15mm hex studs (10) have to be inserted (27) so that they then can be fastened with countersunk screws (28). On the side with the circular eyelet (left), press in adjusting screw (26) until its snaps in. As a test, insert the burner tank into the left eyelet and set it into the right-hand side of the U-shape. The burner tank can now be angled by means of adjusting screw (26)! Mount the completed sides and the burner base to beech base (31) using screws (36) and washers (32). It is recommended, to loosen the lower countersunk screws somewhat in order to ensure the vertical alignment of the hex stud threads. After the sides have been mounted to the base, countersunk screws (28) can be re-tightened.

7 – Fit wheel shaft (5) through bearing block (37) – it must project 2.5 mm on the piston side, front side (1). Now fit a shim (19) each on both sides. On the piston side, front side (1), fit the piston cam to the wheel shaft and fasten it to the latter using a grub screw (7).

8 – On the other side, fit flywheel (23) onto the wheel shaft and secure it with a grub screw (7) from above through the flywheel. The flywheel must now rotate freely and long time!

9 – Fit piston connecting rod (13) into the groove of piston connector (14) and then push pin (11) through the connector. The connecting rod should now oscillate freely on the connector! Set connector (14) against the inner face of the piston and fasten it from the outside with screw (16) through the piston’s hole.

CAUTION: The piston can easily be damaged! Never grip the

piston with force to avoid destroying it!

10 – Clean the inside of cylinder (24) with a clean and dry cloth.

Press a ball bearing (35) into the front (flame side) and rear. Using

the oil syringe, apply a minute amount of oil (1 drop) to the circumference of the piston. Slowly and carefully insert the piston into the cylinder. Take care that it does not get scratched – possibly repeat the procedure. Then push the cylinder with the already mounted piston into the cut-outs of the mounted sides. Now, secure cylinder (24) with two screws (29) from behind and one screw (30) from up front.

11 – The curved side of the piston connecting rod faces out. Fit black bushing (9) to the connecting rod from behind. Fit screw M2.5 x 4 (8) through the connecting rod and bushing into the brass piston cam and tighten it lightly. Now rotate the flywheel with the mounted piston.

12 – Fasten flame cam (21) to camshaft (20) with grub screw (7) (2.5 mm from the end of the shaft). Fit a shim (19) to the shaft and slide it against the flame cam. Set a shim (19) onto valve plate (22). Together with the shim, slide the valve plate from behind into the top hole of the flame cam.

13 – Carefully and slowly fit the entire shaft with the valve plate into the ball bearing and through the cylinder so that it enters the ball bearing on the other side. Again fit a shim (19) to the shaft followed by aluminium sleeve (18). Mount cam connecting rod (12) with pin (11) between the groove of cam (17). Please make sure that the rounded side is on the outside and that milled side on the cross bore of the cam (4 mm) is on the inside so that the sleeve fits into the recess. Slide the cam onto the shaft and secure it with a grub screw (7). The side is correct if the grub screw points toward the flywheel! It is important that camshaft (20) has some axial play (approx. 0.1–0.15 mm) so that the valve plate will not bind. Should the play be greater than 0.15 mm, please adjust with additional shims (0.2 mm) on the side of cam (17). Or, if the assembly binds, remove shim(s).

14 – Fit a black bushing into the last hole of cam connecting rod (12) from behind. From up front, insert screw (8) M2.5 x 4 and tighten it lightly against the flywheel. If tightened too much, the bushing will be squeezed causing it to bind!

13 – Vorsichtig und langsam die gesamte Achse mit dem Ventilteller in das Loch des Kugellagers und ganz durch den Zylinder schieben, bis sie auf der anderen Seite durch das Kugellager hindurch kommt. Wieder eine Passscheibe (19) auf die Achse schieben, gefolgt von der Alu-Hülse (18). Das Kippnockenpleuel (12) mit Hilfe eines Passstifts (11) zwischen die Nut des Kippnockens (17) montieren. Bitte darauf achten, dass die gerundete, schöne Seite außen liegt und die an der Querbohrung des Kippnockens (4 mm) ausgefräste Seite innen ist, damit die Hülse in die Ausfräsung schlüpfen kann. Den Kippnocken auf die Achse schieben und diesen mit der Madenschraube (7) in der Zentrierung der Achse festziehen. Die richtige Seite ist daran zu erkennen, dass die Madenschraube in Richtung Schwungrad zeigt! Wichtig ist, dass die Kippnockenachse (20) etwas axiales Spiel hat (ca. 0,1–0,15 mm), damit der Ventilteller nicht klemmen kann. Sollte das Spiel größer sein als 0,15 mm, bitte mit zusätzlichen Passscheiben (0,2 mm) auf der Kippnockenseite (17) ausgleichen. Oder, falls es klemmt, die Scheibe(n) weglassen.

14 – Von hinten eine schwarze Plastikbüchse in das Kippnockenpleuel (12), letztes Loch, schieben. Von vorne die Schraube (8) M2,5 x 4 einführen und am Schwungrad sehr leicht festdrehen (3cNm). Wird zu fest angezogen, wird die Büchse gequetscht und klemmt!

Den Motor in Betrieb nehmen

ACHTUNG:

Der Motor darf nur unter ständiger Aufsicht von Personen über 18 Jahren betrieben werden.

Leicht entzündliche Gegenstände dürfen sich nicht in der näheren Umgebung des Vorführorts befinden.

Den Motor nicht berühren, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Vorsicht im Umgang mit Brennspiritus. Niemals offene Flaschen mit Spiritus stehen lassen.

Unsachgemäße Handhabung des Vakuummotors kann zu Bränden führen! Es gelten die gesetzlichen Vorschriften für offenes Feuer!

Betriebsanweisung

1 – Den Motor an einem zugfreien Ort aufstellen.

2 – Den Brennertank entnehmen und mit 94%-igem Spiritus bis zum Gewindeloch auffüllen. Der Docht sollte 7 mm überstehen.

VORSICHT: Spiritus kann Lack beschädigen. Die Spiritusflasche umgehend verschließen und wegräumen.

3 – Den Kühltopf zu 3/4 mit kalkfreiem Wasser füllen.

OHNE WASSERKÜHLUNG kann der Motor beschädigt werden!

4 – Den Docht anzünden. Wenn die Spitzen glühen, wieder ausblasen.

5 – Das Rad schwungvoll drehen, bis der Motor von selbst läuft.

6 – Mit Hilfe der Einstellschraube kann der Abstand der Flamme zum Zylinder und somit die Drehzahl beeinflusst werden. Den Motor nie auf Dauer mit maximaler Drehzahl laufen lassen! Dies hat eine Überhitzung und Beschädigung zur Folge!

7 – In den ersten 4 Minuten bildet sich im Zylinder Kondenswasser. Dies bremst den Motor und lässt ihn unregelmäßig laufen. Auf jeden Fall Motor weiterlaufen lassen zum Kondenswasser wegtrocknen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann dies auch zum Stillstand führen. Ist der Zylinder aber warm genug, läuft der Motor wieder einwandfrei.

8 – Den Motor niemals unbeaufsichtigt laufen lassen.

9 – Die Nut im Umfang der Schwungradnabe dient dazu, z. B. die Windmühle oder den Leuchtturm aus dem Böhm Stirling-Technik-Programm anzutreiben.

Wartung und Wettereinflüße

• Der Motor sollte sauber und trocken gelagert werden. Schon kleinste Verschmutzungen können den Motor zum Stillstand bringen. Alle mechanischen, beweglichen Teile müssen leichtgängig sein, sonst läuft der Motor nicht! Es ist möglich, dass bei feuchtem Wetter und niedrigem Luftdruck der Motor NICHT läuft!!

Nach einigen läufen nach Bedarf reinigen und neu ölen dafür sollten Kolben und Zylinder ausgebaut werden (nur 3 Schrauben 8, 29, 30 lösen), dann die Zylinder-Innenwand und den Kolben mit einem sauberen Lappen abtrocknen, um das verschmutzte Öl zu entfernen!

Die Teile nach Vorschrift nachölen mit Aeroshell fluid 12 und wieder zusammenbauen.

• Die Leichtgängigkeit aller mechanischen Komponenten prüfen.

• Sind die schwarzen Büchsen zu fest angezogen?

• Wurden Zylinder und Kolben gereinigt?

• Bei quietschendem Kolben (kein Öl mehr vorhanden), den Kolben bitte reinigen und nachölen (nur sehr wenig Öl auftragen).Pleuelanschlussstück lösen (14/16)und um 180° drehen dann sollte Quitschen weg sein. .( 5,5mm Gabelschlüssel wird benötigt)Bei technischen Fragen, nehmen sie bitte Kontakt auf mit

Email:	info@stirling-technik.de

Internet: 	www.boehm-stirling.com.

Funktionsprinzip Vakuummotor

Ein Vacuum-Motor, landläufig auch Flammenfresser genannt, zählt zu den Heißluftmotoren, ist aber kein Stirlingmotor. Das Prinzip ist recht alt, schon 1758 wurde an Henry Wood ein Patent erteilt. Technisch gesehen handelt es sich um einen atmosphärischen Motor, da hier der äußere Luftdruck die Arbeit leistet (vergleichbar dem ersten Ottomotor).

Starting the Engine

CAUTION:

• The engine must be operated by or under the supervision of persons over 18 years of age.

• Flammable objects must be kept from the vicinity of the engine.

• Do not touch the engine since this could lead to serious burns.

• Take great care when handling alcoholic spirits. Never leave spirits bottles open.

• Inappropriate handling of the engine can cause fires!

The legal regulations for open fires apply!

Operating the Engine

1 – Place the engine in a draft-free area.

2 – Remove the burner tank and fill it up to the threaded hole with 94 % alcoholic spirits. The wick should extend 7 mm.

CAUTION: Alcoholic spirits can damage lacquers. Close the bottle immediately and store it safely.

3 – Fill the cooling pot 3/4 with lime-free water.

WITHOUT COOLING WATER, the engine can be damaged!

4 – Light the wick. If the tips glow, extinguish it again.

5 – Rotate the flywheel with force until the engine starts on its own.

6 – The distance from flame to cylinder can be adjusted with the adjusting screw thus influencing the engine speed. Do not operate the engine at max. revs for any length of time! This could cause overheating and ultimately damage to the engine!

7 – During the first 4minutes of operation, condensation builds up within the cylinder. This slows down the engine and causes irregularity. Along with high humidity, this may cause the engine to stop. Once the cylinder is warm enough, the engine will run properly. Don’t stop the engine in the first 4 minutes because for drying water/ humidity.

8 – Never leave the engine running without supervision.

9 – The groove in the circumference of the flywheel hub can be used to drive accessories such as the windmill or the lighthouse from the Böhm Stirling technology program.

Maintenance and the Influence of Weather

• The engine should be stored in a dust-free, dry place. Even smallest amounts of dirt can stop the engine. All mechanical, moving parts must be free so that the engine can run! It is possible that the engine will not perform properly in humid weather or during low air pressure!! After a few runs, clean and re-lubricate the pistons and cylinders as necessary

(loosen 3 screws 8, 29, 30 only), and then the inside wall of the cylinder and the piston be wiped with a clean cloth to remove dirty oil! Re-lubricate and -assemble the parts according to instructions only with Oil aeroshell fluid 12.(1 pcs OIL include for maintenance)

• Check all mechanical parts for free play.

• Have the black bushings been tightened too much?

• Have cylinder and piston been cleaned?

• If the piston squeaks (lack of lubricant), clean the former and relubricate (use very little oil), only one drop of oil!.

For technical inquiries contact

E-Mail:	info@stirling-technik.de

Internet:	www.boehm-stirling.com

Working Principle Vacuum engine (flame eater)

A vacuum engine, also named flame eater, is a hot-air motor but not a stirling engine. The principle is quite old. In 1758 Henry Wood already was granted a patent. From the technical point of view it is an atmospheric motor, but because the outer air pressure does the work (comparable to the first Ottomotor) . The piston sucks the flame into the cylinder through an open valve (causing a running noise, which reminds you of a Lanz-Tractor) and heat the air inside. While the piston goes back the valve closes, the air in the cylinder cools down and the outer now higher atmospheric pressure presses the piston forward. Therefore the maximum power of the piston is limited to the product of the piston x air pressure. When the piston reaches the front dead center the valve opens again and the game starts again. A balance wheel cares fort he overcoming of both dead centres. Used a functioning motors for models they are often built as stationary motors in horizontal and vertical versions and as single-, double- or multi-cylinder. They have been used for models of nostalgic tractors and rail vehicles very successfully.

Der Kolben saugt durch ein geöffnetes Ventil die frontal aufgestellte Flamme in den Zylinder (wodurch ein kerniges Laufgeräusch entsteht, das an das eines Lanz-Traktors erinnert) und erhitzt die darin befindliche Luft. Beim Rückgang des Kolbens schließt das Ventil, die Luft im Zylinder kühlt ab, und der äußere, nunmehr überwiegende atmosphärische Druck drückt den Kolben vorwärts. Dadurch ist die maximale Kolbenkraft auf das Produkt aus Kolbenfläche x Luftdruck beschränkt. Beim vorderen Totpunkt des Kolbens öffnet sich das Ventil wieder, und das Spiel beginnt von neuem. Ein Schwungrad sorgt für die Überwindung der beiden Totpunkte. Als funktionsfähige Modellmotoren werden sie gerne als Stationärmotor in liegender und stehender Ausführung gebaut, sowie als Ein-, Zwei- oder Mehrzylinder. Erfolgreich eingesetzt wurden sie schon in Modellen von nostalgischen Traktoren und in Schienenfahrzeugen.